SFAM 장치간 Serial 통신

패킷 프로토콜 명세서

Serial over TCP | CRC16-CCITT

| 프로토콜 요약 |  |
| --- | --- |
| 프레임 구조 | 8 bytes 고정 Header·Footer + 가변 Payload (최대 64B) |
| 오류 검출 | CRC16-CCITT (Poly 0x1021, Init 0xFFFF) — 헤더+페이로드 전체 적용 |
| 최대 패킷 크기 | 8 (헤더) + 64 (payload) + 2 (CRC16) = 74 bytes |
| 전송 속도 | UART: 115,200 bps / TCP 래핑 시 동일 바이너리 포맷 유지 |
| 응답 타임아웃 | 명령 패킷 → 200ms 내 ACK 없을 시 최대 3회 재전송 |
| Sequence 번호 | 8-bit 롤오버 (0x00~0xFF), 중복 수신 필터링에 사용 |
| Broadcast 주소 | DST=0xFF → 전체 장치 수신 (응답 없음) |
| 엔디안 | 멀티바이트 필드는 Big-Endian (MSB First) |

1. 공통 패킷 프레임 구조

모든 장치간 통신은 아래 고정 프레임을 사용하며, TCP 소켓 전송 시에도 동일한 바이너리 패킷을 Payload로 캡슐화

| SOF | TYPE | SRC | DST | SEQ | LEN | PAYLOAD | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 0~64B | 2B |
| 0xAA | MSG_TYPE | Source ID | Dest ID | Sequence | Payload Len | Data | Checksum |

1.1 필드 상세

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Bytes | SOF | uint8 | 0xAA (고정) | Start Of Frame — 패킷 시작 마커, 항상 0xAA |
| 0x01 | 1Bytes | MSG_TYPE | uint8 | 0x01~0xFF | 메시지 유형 코드 (섹션 2 참조) |
| 0x02 | 1Bytes | SRC_ID | uint8 | 0x00~0xFF | 송신 장치 ID (섹션 3 참조) — 서버=0x00 |
| 0x03 | 1Bytes | DST_ID | uint8 | 0x00~0xFF | 수신 장치 ID — 브로드캐스트=0xFF |
| 0x04 | 1Bytes | SEQ | uint8 | 0x00~0xFF | 8-bit 시퀀스 번호 (롤오버), ACK/NAK 매핑용 |
| 0x05 | 1Bytes | LEN | uint8 | 0x00~0x40 | PAYLOAD 바이트 수 (0~64), CRC16 미포함 |
| 0x06 | N Bytes | PAYLOAD | bytes | LEN bytes | 메시지별 가변 데이터 (섹션 4~7 참조) |
| 0x06+N | 2Bytes | CRC16 | uint16 | 0x0000~0xFFFF | CRC16-CCITT — SOF~PAYLOAD 전체 적용, Big-Endian |

1.2 CRC16 계산 범위

CRC16 계산 대상: SOF(1) + MSG_TYPE(1) + SRC_ID(1) + DST_ID(1) + SEQ(1) + LEN(1) + PAYLOAD(N) = (6+N) bytes

Polynomial: 0x1021 | Initial Value: 0xFFFF | Input/Output Reflection: False

2. 메시지 유형 코드표 (MSG_TYPE)

| TYPE | 코드명 | 메시지명 | 방향 | Payload | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HEARTBEAT_REQ | 하트비트 요청 | Any → Any | 0 Bytes | 장치 생존 확인 폴링 |
| 0x02 | HEARTBEAT_ACK | 하트비트 응답 | Device → Server | 2 Bytes | 상태·배터리/모드 응답 |
| 0x10 | AGV_TELEMETRY | AGV 텔레메트리 | AGV → Server | 8 Bytes | 주행·센서 통합 상태 보고 |
| 0x11 | AGV_TASK_CMD | AGV 작업 명령 | Server → AGV | 10 Bytes | 운송 작업 할당 (transport_tasks) |
| 0x12 | AGV_TASK_ACK | AGV 작업 수락/거부 | AGV → Server | 3 Bytes | 작업 수신 결과 응답 |
| 0x13 | AGV_STATUS_RPT | AGV 작업 상태 보고 | AGV → Server | 5 Bytes | 작업 진행 상태 변경 알림 |
| 0x14 | AGV_EMERGENCY | AGV 긴급 정지 | Server ↔ AGV | 2 Bytes | E-STOP 명령 / 해제 |
| 0x20 | SENSOR_BATCH | 센서 일괄 데이터 | Controller → Server | 가변 (최대 40 Bytes) | nursery_sensors 다채널 배치 전송 |
| 0x21 | ACTUATOR_CMD | 액추에이터 명령 | Server → Controller | 4 Bytes | ON/OFF/PWM + 트리거 + 지속시간 |
| 0x22 | ACTUATOR_ACK | 액추에이터 실행 결과 | Controller → Server | 3 Bytes | 명령 실행 완료 확인 |
| 0x23 | CTRL_STATUS_RPT | 컨트롤러 상태 보고 | Controller → Server | 4 Bytes | 모드·통신상태·구동기 비트마스크 |
| 0x30 | DOCK_REQ | AGV 도킹 요청 | AGV → Controller | 3 Bytes | NFC 노드 도착/이탈/적재/하역 |
| 0x31 | DOCK_ACK | 도킹 허가 응답 | Controller → AGV | 3 Bytes | 노드 점유 허가 또는 대기 지시 |
| 0xF0 | ERROR_REPORT | 오류 보고 | Any → Server | 4 Bytes | error_codes 기반 구조화 오류 전송 |
| 0xFE | ACK | 일반 긍정 응답 | Any → Any | 2 Bytes | 수신 확인 (msg_type + seq) |
| 0xFF | NAK | 일반 부정 응답 | Any → Any | 3 Bytes | 수신 거부 + 거부 이유 코드 |

3. 장치 ID 체계 (SRC_ID / DST_ID)

| Device ID | 범위 | 장치 종류 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 단일 | 서버 (Master) | 중앙 관리 서버 — 모든 명령의 발원지 |
| 0x01~0x08 | 8대 | AGV 로봇 (AGV-01~08) | agv_robots.agv_id 순번 매핑 (AGV-01 → 0x01) |
| 0x10~0x1F | 16개 | 육묘장 컨트롤러 | nursery_controllers 순번 매핑 (CTRL-01 → 0x10) |
| 0x20~0x5F | 64개 | 팜 노드 (farm_nodes) | farm_nodes 주소 인덱스 (도킹 경유지 식별 전용) |
| 0xFF | 단일 | Broadcast | 전체 장치 동시 수신 (HEARTBEAT_REQ 등) |

4. AGV 로봇 통신 패킷 (0x10~0x14)

## 4.1  HEARTBEAT_REQ / HEARTBEAT_ACK  (0x01 / 0x02)

서버가 모든 장치에 주기적으로 생존 확인을 요청합니다. HEARTBEAT_REQ는 페이로드 없음(LEN=0).

▶ HEARTBEAT_ACK Payload (2 bytes)

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | status_id | uint8 | 0x00~0x0A | agv_status_codes.status_id 또는 nursery_controllers.device_status |
| 0x01 | 1Byte | aux_value | uint8 | 0x00~0x64 | AGV: battery_level(%) / Controller: control_mode(0=MANUAL,1=AUTO) |

## 4.2  AGV_TELEMETRY  (0x10)

AGV → Server 주기 보고 (권장 500ms). DB 테이블: agv_robots, agv_telemetry_logs

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | status_id | uint8 | 0~9 | agv_status_codes.status_id (1=MOVING, 2=IDLE, 3=CHARGING, 4=FAULT) |
| 0x01 | 1Byte | battery_level | uint8 | 0~100 | 배터리 잔량(%) — agv_robots.battery_level |
| 0x02 | 1Byte | current_node_idx | uint8 | 0x00~0x5F | 현재 노드 인덱스 — farm_nodes 매핑 (0xFF = 이동 중) |
| 0x03 | 1Byte | task_id_hi | uint8 | 0x00~0xFF | 수행 중인 task_id 상위 바이트 (없으면 0x00) |
| 0x04 | 1Byte | task_id_lo | uint8 | 0x00~0xFF | 수행 중인 task_id 하위 바이트 (없으면 0x00) |
| 0x05 | 1Byte | line_sensor_state | uint8 | 0b00000000~ | 라인 센서 비트마스크 — agv_telemetry_logs.line_sensor_state |
| 0x06 | 1Byte | motor_pwm | uint8 | 0~255 | 좌우 평균 PWM (압축) — left=(byte>>4)×17, right=(byte&0x0F)×17 |
| 0x07 | 1Byte | error_id | uint8 | 0=없음 | 오류 코드 인덱스 — error_codes.error_id (0=정상) |

## 4.3  AGV_TASK_CMD  (0x11)

Server → AGV 운송 작업 할당. DB 테이블: transport_tasks

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2Bytes | task_id | uint16 | 1~65535 | 운송 작업 ID — transport_tasks.task_id (Big-Endian) |
| 0x02 | 2Bytes | variety_id | uint16 | 1~65535 | 운반 품종 ID — transport_tasks.variety_id / seedling_varieties |
| 0x04 | 1Byte | src_node_idx | uint8 | 0x00~0x5F | 출발지 노드 인덱스 — transport_tasks.source_node 매핑 |
| 0x05 | 1Byte | dst_node_idx | uint8 | 0x00~0x5F | 목적지 노드 인덱스 — transport_tasks.destination_node 매핑 |
| 0x06 | 2Bytes | quantity | uint16 | 1~65535 | 운반 수량 — transport_tasks.quantity |
| 0x08 | 1Byte | priority | uint8 | 0~2 | 우선순위 (0=일반 1=높음 2=긴급) |
| 0x09 | 1Byte | reserved | uint8 | 0x00 | 예약 (패딩, 항상 0x00) |

## 4.4  AGV_TASK_ACK  (0x12)

AGV → Server, 작업 명령 수신 결과 응답.

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2Bytes | task_id | uint16 | 1~65535 | 수신한 task_id (Big-Endian) |
| 0x02 | 1Byte | ack_code | uint8 | 0~2 | 0=ACCEPT(수락) 1=REJECT(거부) 2=BUSY(처리 불가) |

## 4.5  AGV_STATUS_RPT  (0x13)

AGV → Server, 작업 상태 변화 시 이벤트 기반 전송. DB: transport_tasks. task_status

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2Bytes | task_id | uint16 | 1~65535 | 상태 변경 대상 task_id (Big-Endian) |
| 0x02 | 1Byte | task_status | uint8 | 0~3 | 0=PENDING 1=IN_PROGRESS 2=DONE 3=FAIL — transport_tasks.task_status |
| 0x03 | 1Byte | node_idx | uint8 | 0x00~0x5F | 현재 위치 노드 인덱스 |
| 0x04 | 1Byte | error_id | uint8 | 0=없음 | 오류 발생 시 error_codes.error_id |

## 4.6  AGV_EMERGENCY  (0x14)

긴급 정지 명령. Server → AGV (명령) 또는 AGV → Server (자체 비상 감지 알림).

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | action | uint8 | 0~1 | 0=E-STOP(즉시 정지) 1=RESUME(해제 및 재개) |
| 0x01 | 1Byte | reason | uint8 | 0~9 | 0=서버명령 1=장애물 2=배터리부족 3=라인이탈 4=충돌감지 9=기타 |

5. 육묘장 컨트롤러 통신 패킷 (0x20~0x23)

## 5.1  SENSOR_BATCH  (0x20)

Controller → Server, 여러 센서 값을 단일 패킷으로 배치 전송. DB: nursery_sensors, nursery_sensor_logs

LEN = 1 + (sensor_count × 4). 최대 10개 센서 → 41 bytes. 권장 전송 주기: 5초

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | sensor_count | uint8 | 1~10 | 이 패킷에 포함된 센서 데이터 개수 |
| 0x01 | 1Byte | sensor_id[0] | uint8 | 1~255 | 센서 고유 ID — nursery_sensors.sensor_id (SMALLINT → 1B 압축) |
| 0x02 | 3Bytes | value[0] | int24 | ±8,388,607 | 측정값 × 100 (정수 인코딩, Big-Endian) → 24.50℃ = 2450 |
| 0x05 | 1Byte | sensor_id[1] | uint8 | 1~255 | 두 번째 센서 ID (반복 구조) |
| 0x06 | 3Bytes | value[1] | int24 | ±8,388,607 | 두 번째 센서 측정값 × 100 |
| ... |  | (반복) |  |  | sensor_id[n](1B) + value[n](3B) 반복 |

## 5.2  ACTUATOR_CMD  (0x21)

Server → Controller, 액추에이터 제어 명령. DB: nursery_actuators, nursery_actuator_logs

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | actuator_id | uint8 | 1~255 | 제어 대상 액추에이터 ID — nursery_actuators.actuator_id |
| 0x01 | 1Byte | state_value | uint8 | 0~255 | 0=OFF, 1=ON, 2~255=PWM 듀티(%) — nursery_actuator_logs.state_value |
| 0x02 | 1Byte | trigger_id | uint8 | 1~255 | 트리거 원인 ID — trigger_sources.trigger_id (1=AUTO 2=MANUAL 3=SCHEDULE) |
| 0x03 | 1Byte | duration_sec | uint8 | 0~255 | 동작 지속 시간(초). 0=무기한, 1~255=지정 시간 후 자동 OFF |

## 5.3  ACTUATOR_ACK  (0x22)

Controller → Server, 액추에이터 명령 실행 결과 보고.

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | actuator_id | uint8 | 1~255 | 실행된 액추에이터 ID |
| 0x01 | 1Byte | state_value | uint8 | 0~255 | 실제 적용된 상태 값 |
| 0x02 | 1Byte | result | uint8 | 0~2 | 0=SUCCESS 1=FAIL 2=PARTIAL — nursery_actuator_logs 기록 결과 |

## 5.4  CTRL_STATUS_RPT  (0x23)

Controller → Server, 컨트롤러 전체 상태 주기 보고 (60초). DB: nursery_controllers

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | control_mode | uint8 | 0~1 | 0=MANUAL 1=AUTO — nursery_controllers.control_mode |
| 0x01 | 1Byte | device_status | uint8 | 0~1 | 0=OFFLINE 1=ONLINE — nursery_controllers.device_status |
| 0x02 | 1Byte | actuator_bitmask | uint8 | 0b00000000~ | 현재 ON 상태인 액추에이터 비트 (actuator_id 1~8 → bit0~bit7) |
| 0x03 | 1Byte | error_flags | uint8 | 0b00000000~ | 이상 감지 비트 (bit0=센서이상 bit1=액추에이터이상 bit2=통신이상) |

6. AGV ↔ 컨트롤러 도킹 패킷 (0x30~0x31)

AGV가 NFC/RFID 노드에 도착하면 해당 구역의 컨트롤러와 직접 통신합니다. DB: farm_nodes, transport_tasks

## 6.1  DOCK_REQ  (0x30)  — AGV → Controller

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | agv_idx | uint8 | 0x01~0x08 | 요청 AGV 인덱스 (agv_robots 매핑) |
| 0x01 | 1Byte | node_idx | uint8 | 0x20~0x5F | 현재 도착한 노드 인덱스 (farm_nodes 매핑) |
| 0x02 | 1Byte | dock_action | uint8 | 0~3 | 0=ARRIVE(도착확인) 1=DEPART(이탈) 2=LOAD(적재요청) 3=UNLOAD(하역요청) |

## 6.2  DOCK_ACK  (0x31)  — Controller → AGV

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | agv_idx | uint8 | 0x01~0x08 | 수신 AGV 인덱스 |
| 0x01 | 1Byte | node_idx | uint8 | 0x20~0x5F | 대상 노드 인덱스 |
| 0x02 | 1Byte | result | uint8 | 0~2 | 0=OK(허가) 1=WAIT(대기, 재시도 후 재요청) 2=ERROR(거부, 이탈 요청) |

7. 공통 오류·응답 패킷 (0xF0, 0xFE, 0xFF)

## 7.1  ERROR_REPORT  (0xF0)  — Any → Server

DB: error_codes (error_id, error_code, severity)

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2Bytes | error_id | uint16 | 1~65535 | error_codes.error_id (Big-Endian) — OBSTACLE=1, LINE_LOST=2, etc. |
| 0x02 | 1Byte | severity | uint8 | 1~3 | 1=INFO 2=WARN 3=ERROR — error_codes.severity |
| 0x03 | 1Byte | context | uint8 | 0b00000000~ | bit0=작업중 bit1=이동중 bit2=도킹중 bit3=수동모드 (상황 플래그) |

## 7.2  ACK  (0xFE)  — Any → Any

명령 수신 성공 확인. 명령 패킷 수신 후 200ms 내 전송.

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | acked_type | uint8 | 0x01~0xF0 | ACK 대상 MSG_TYPE |
| 0x01 | 1Byte | seq | uint8 | 0x00~0xFF | ACK 대상 SEQ 번호 |

## 7.3  NAK  (0xFF)  — Any → Any

명령 수신 실패 또는 처리 거부. 재전송 또는 대체 조치 필요.

| Offset | Size | 필드명 | 타입 | 값 범위 | 설명 / DB 매핑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1Byte | nacked_type | uint8 | 0x01~0xF0 | NAK 대상 MSG_TYPE |
| 0x01 | 1Byte | seq | uint8 | 0x00~0xFF | NAK 대상 SEQ 번호 |
| 0x02 | 1Byte | reason | uint8 | 0~9 | 0=CRC오류 1=LEN오류 2=상태불가 3=권한없음 4=타임아웃 9=알수없음 |

8. 통신 타이밍 및 패킷 예시

## 8.1  통신 주기 및 타임아웃

| 메시지 | 방향 | 주기 / 트리거 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| HEARTBEAT_REQ | 서버 → 전체 | 5초 주기 | 무응답 3회 연속 → 장치 OFFLINE 처리 |
| HEARTBEAT_ACK | 장치 → 서버 | 요청 수신 즉시 | 200ms 내 응답 필수 |
| AGV_TELEMETRY | AGV → 서버 | 500ms 주기 | 이동 중만 전송, IDLE 시 2초 주기로 감소 |
| AGV_STATUS_RPT | AGV → 서버 | 이벤트 기반 | 작업 상태 변경 시 즉시 전송 |
| SENSOR_BATCH | 컨트롤러 → 서버 | 5초 주기 | 임계값 초과 시 즉시 추가 전송 |
| ACTUATOR_CMD | 서버 → 컨트롤러 | 명령 기반 | ACK 없을 시 200ms 후 최대 3회 재전송 |
| DOCK_REQ | AGV → 컨트롤러 | 이벤트 기반 | NFC 태그 인식 즉시 전송 |
| ERROR_REPORT | 전 장치 → 서버 | 이벤트 기반 | 오류 발생 즉시, severity=3은 최우선 전송 |

## 8.2  패킷 예시 — AGV_TELEMETRY (0x10)

AGV-01 (ID=0x01) → Server (ID=0x00), SEQ=0x42, 8바이트 페이로드

| 바이트 위치 | HEX 값 | 필드 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| Byte 0 | AA | SOF | 패킷 시작 마커 |
| Byte 1 | 10 | MSG_TYPE | AGV_TELEMETRY |
| Byte 2 | 01 | SRC_ID | AGV-01 |
| Byte 3 | 00 | DST_ID | 서버 |
| Byte 4 | 42 | SEQ | 시퀀스 번호 0x42=66 |
| Byte 5 | 08 | LEN | 페이로드 8바이트 |
| Byte 6 | 01 | status_id | 1 = MOVING (이동 중) |
| Byte 7 | 55 | battery_level | 0x55 = 85 → 배터리 85% |
| Byte 8 | 24 | current_node_idx | 0x24 = 36 → NODE 인덱스 36 |
| Byte 9 | 27 | task_id_hi | 0x2719 → task_id = 10009 |
| Byte 10 | 19 | task_id_lo | (상동) |
| Byte 11 | 06 | line_sensor_state | 0b00000110 → 중앙 2채널 활성 |
| Byte 12 | 99 | motor_pwm | 0x99 → 좌=9×17=153, 우=9×17=153 PWM |
| Byte 13 | 00 | error_id | 0 = 오류 없음 |
| Byte 14~15 | B3 4F | CRC16 | CRC16-CCITT 체크섬 (예시값) |

총 패킷 크기: 6 (헤더) + 8 (페이로드) + 2 (CRC16) = 16 bytes / 115,200bps 기준 전송시간 ≈ 1.4ms